SAOBRAĆAJNI ODSIJEK		                                   Školska godina: 2018/2019

SMJER: SVI SMJEROVI

Ime i prezime: _______________________________

Broj indeksa:   _______________________________

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

ISPITNI ZADACI ZA SEDMI ISPITNI ROK

ZAKAZAN ZA 10.09.2019. године

ZADATAK 1:

Putnički automobil Audi A4 sa pneumaticima dubine šare 4 - 5 [mm] kreće se po suvom kolovozu. Poznati su sljedeći podaci:

- sopstvena masa Ms=ms=1557 [kg],

- masa korisnog tereta Mk=mk=90 [kg]

- snaga motora Pe=96 [kW]

- stepen korisnog dejstva sistema prenosa snage ηmtr=0,89

- automobil se kreće po horizontalnom putu, konstantnom brzinom v=30 [m/s] pri kojoj koristi 30% efektivne snage   agregata.

Treba odrediti:

- faktor aerodinamičnosti vozila Kw A [Ns2m-2 ] (Koristeći tabelu T.1.3. iz zbirke riješenih zadataka u Vašim tabelama).

Opterećenje mostova putničkog vozila

ZADATAK  2:

Na teretno motorno vozilo ugrađena je glavna frikciona jednodiskonska spojnica koja može da prenese maksimalni moment od 284 [Nm]. Maksimalna potisna sila koja djeluje na frikcionu spojnicu iznosi 2700 [N]. Obloga je izrađena od azbesta debljine 3,5 [mm] sa koeficijentom trenja μ=0,25 a širina tarnih površina iznosi 6 [cm].

Potrebno je:

- dimenzionisati glavnu frikcionu spojnicu, usvojiti standardne prečnike i stvarnu površinu obloge?

Šema sila koje djeluju na vozilo

ZADATAK  3.

Uz linju  pozicija navesti nazive elemenata mjenjačkog prenosnika:

__________________________________________________________________________________

Viši asistent: dr Zoran Ristikić, dipl.maš.inž. __________________________

ZADATAK  1 : nosi  14 bodova ;            OSTVARENO: __________ bodova

ZADATAK  2 : nosi  14 bodova ;            OSTVARENO: __________ bodova

ZADATAK  3 : nosi    7 bodova ;            OSTVARENO: __________ bodova

ZBIR BODOVA: ____________

ZBIRNA OCJENA: __________

Predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                          Prof. dr Zdravko B. Nunić

РЈЕШЕЊЕ:  ЗАДАТAК  1.

Koristeći jednačinu ravnoteže može se postaviti:

;

; ;

Zamjeni li se

; zatim ako se uvrste zadane vrijednosti dobiće se: (30 %)

;

РЈЕШЕЊЕ : ЗАДАТАК  2.

Šema sila koje djeluju na vozilo na horizontalnom put

FμR=i∙μ∙FA 2∙0,25∙2700 =1350 N

Msmax=FμR ∙Rm →Rm=MsmaxFμR=2841350=0,210 m

Ds=2∙Rm +b =2·210+60 =480 mm

Du=2∙Rm -b =2·210 -60 =360 mm

НАПОМЕНА: Избор стандардног пречника за дати услов δ=3,5 [mm] није могућ, али је могуће усдвојити дводисконску спојницу.

Потребна укупна тарна површина спојнице износила би:

A=Ds2-Du2∙π4 =482-362∙3,144 =1008∙3,144 =791,28 cm2

РЈЕШЕЊЕ : ЗАДАТАК 3.

Rješenja zadataka izradio predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                          Prof. dr Zdravko B. Nunić