SAOBRAĆAJNI ODSIJEK	               SMJER: SVI SMJEROVI                               Školska godina: 2021/2022

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA DESETOG  ISPITNOG ROKA održanog 25.10.2022.god.

ZADATAK 1: Teretno motorno vozilo „Iveco“ 35S13 kreće se po horizontalnom putu, sopstvene mase 2750 [kg] i ima ugrađenu dvodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga kaja ostvaruje maksimalni moment pri 2000-2200 [ ͦ  /min]  od 270 [Nm]. Obloga spojnice je od azbesta debljine δ= 5 [mm]. Navedeno motorno vozilo iz stanja mirovanja do brzine od 70 [km/h] postiže za vrijeme od 22 [s]. Ukoliko zanemarimo otpor kotrljanja i otpor vazduha potrebno je izračunati konstantnu silu F0  koja ubrzava vozilo datim ubrzanjem?

Šema sila koje djeluju na teretno motorno vozilo „Iveco“

Koristeći II. Njutnov zakon da je F=m∙a N iz kojeg izvlačimo da je a=Fm   ms2, a takođe je:

a=vt  ms2  →   v1=a∙t ms sljedi   v1=Fm ∙t ms

Uvrstimo li relaciju za ubrzanje u jednačinu brzine jednolikog ubrzanog kretanja dobijemo:

vu=v0+Fm∙t  →  v0=0-zadano zadatkom →

F=v1∙mt  N

Uvrstimo li: F=70 kmh∙2750 kg22 s  da bismo dobili F potrebno je usaglasiti mjerne jedinice.

F=703,6ms∙2750 Ns2m22s  =19,444[m/s]∙ 2750 Ns2/m22s =2430,50 N

ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo „Iveco“ 35S13 koji  radi u teškim uslovima rada ima ugrađenu jednodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga, kaja ostvaruje maksimalni moment motora pri 1800-2100 [ ͦ  /min]. Obloga spojnice je od azbesta debljine δ= 3,5 [mm], spoljnog prečnika od 250 [mm] i  širine tarne površine 51 [mm] čime ostvaruje ukupnu sila trenja od 4055 [N]. Koeficijent trenja ostvaren između obloga i tarnih površina iznosi 0,45.

Potrebno je: odrediti i usvojiti standardne prečnike diska, izračunati ukupnu tarnu površinu diska, izračunati srednji poluprečnik diska, izračunati maksimalni obrtni moment koji spojnica prenosi i izračunati obrtni moment ugrađenog motora?

Frikciona spojnica sa spiralnim oprugama

Du=Ds -2∙b =250-2∙51=250-102=148 mm → Usvajam iz tabele T.4.1 zbirke standardni unutrašnji prečnik od 145 [mm].

A=Ds2-Du2∙π4 =252-14,52∙3,144 =414,75∙3,144 =2622,6854=325,578 cm2

Rm=Ds+Du4=250+1454=3954=98,75 mm

Ms=FμR∙Rm =4055 N∙0,0987=400,228 Nm

Msmax=Msmot∙β →Msmot=Msmaxβ=400,2284=100,057 Nm

ZADATAK  3.

Pripadajući nazivi pozicija trostepenog mjenjača sa kliznim zupčanicima:

Slika 9.4. Trostepeni mjenjač sa kliznim zupčanicima

Rješenja zadataka izradio

predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                          Prof. dr Zdravko B. Nunić