SAOBRAĆAJNI ODSIJEK  	 SMJER: SVI SMJEROVI             Školska godina: 2022/2023

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA PETOG  ISPITNOG ROKA održanog  23.06.2023.god.

ZADATAK 1:Teretno motorno vozilo sa ugrađenim pneumaticima 7,00-20 kreće se na usponu od 12 [%] konstantnom brzinom od 40 [km/h] po oštećenom makadamu  po „Wolf-u“. Vozilo je mase 5220 [kg], koji ima čeonu površinu od 3 [m2],   koeficijent otpora vazduha od 1,0; zapremninske težine vazduha od 12,2 [N/m3]. Stepen iskorišćenja transmisije iznosi 0,95. Potrebno je odrediti ukupan otpor kretanju ovoga vozila i potrebnu snagu motora na zamajcu.

Šema sila koje djeluju na vozilo

Ukupni otpor pri kretanju kamiona konstantnom brzinom na usponu:

Iz tabele T.1.1. zbirke riješenih zadataka očitavam f=0,0375.

→

→  sin(6,842) = 0,119;      a cos(6,842) = 0,992.

Snaga na zamajcu motora određena je izrazom:

ZADATAK 2:Teretno motorno vozilo tipa „Iveko 35S13“ sopstvene mase m=1150 [kg] kreće se po vlažnom kolovozu na horizontalnom putu i u mirnoj sredini. Na vozilo  su ugrađeni pneumatici dimenzije 7,00-20 i dubine šare od 8 [mm], te glavna frikciona jednodiskonska spojnica koja može da prenese maksimalni moment od 340 [Nm]. Maksimalna potisna sila koja djeluje na frikcionu spojnicu iznosi 3100 [N]. Obloga je izrađena od azbesta debljine 5,0 [mm] sa koeficijentom trenja μ=0,35 a širina tarnih površina iznosi 6 [cm].  Potrebno je: dimenzionisati glavnu frikcionu spojnicu, usvojiti standardne prečnike i stvarnu površinu obloge?

Šema sila koje djeluju na vozilo na horizontalnom putu

FμR=i∙μ∙FA= 2∙0,35∙3100 =2170 N

Msmax=FμR ∙Rm →Rm=MsmaxFμR=3402170=0,156682 m

Ds=2∙Rm +b =2·157+60 =374 mm

Du=2∙Rm -b =2·157 -60 =254 mm  →  Usvajam

Iz tabele T:4.1. standardne prečnike: Ds= 380 [mm], a Du= 220 [mm]

Потребна укупна тарна површина спојнице износила би:

A=Ds2-Du2∙π4 =382-222∙3,144 =960∙3,144 =753,6 cm2

ZADATAK  3.  Nazivi elemenata varijatora:

Rješenja zadataka izradio

predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                            Prof. dr Zdravko B. Nunić