SAOBRAĆAJNI ODSIJEK	SMJER: SVI SMJEROVI            Školska godina: 2023/2024

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA PETOG  ISPITNOG ROKA održanog  18.06.2024.god.

ZADATAK 1: Pri kretanju motornog vozila „Iveko“ horizontalnim asfaltnom putu srednjeg kvaliteta po Saal-u, u mirnoj sredini, sopstvene mase ms=3000 [kg] и nosivošću dvostruko većom od sopstvene mase.  Poznati su sledeći podaci: Koordinate težišta praznog vozila su lp=3,2 [m], lz=2,5 [m] i visine težišta ht = 0,9 [m]. Težište tereta kao kontinualnog opterećenja nalazi se u njegovom geometrijskom centru i to na rastojanju od zadnje osovine x=0,8 [m] visine ht = 1,5 [m]. Pri brzini v=54 [km/h] razvija se na pogonskim točkovima snaga Po=55 [KS], sa koeficijentom otpora vazduha u vrijednosti od 1 i gustinom vazduha od 1,26[kg/m3] те stepenom korisnog dejstva transmisije ηtr=0,82 .

Potrebno je odrediti veličinu čeone površine vozila.

Šema sila koje djeluju na motorno vozilo „Iveco“

Koristeći jednačinu ravnoteže može se postaviti:

;

; ;

Iz  tabele T.1.1. →  f= 0,018

Ukoliko se zamjeni   i  1[KS] = 0,74 [kW] slijedi

; zatim se uvrste zadane vrijednosti i dobiće se :

33374=23838,3+1∙1,262∙A∙3375

→ A

ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo „Iveco“ 35S13 kreće se po horizontalnom putu, sopstvene mase 2750 [kg] i ima ugrađenu dvodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga kaja ostvaruje maksimalni moment pri 2000-2200 [ ͦ  /min]  od 270 [Nm]. Obloga spojnice je od azbesta debljine δ= 5 [mm]. Navedeno motorno vozilo iz stanja mirovanja do brzine od 70 [km/h] postiže za vrijeme od 22 [s]. Ukoliko zanemarimo otpor kotrljanja i otpor vazduha potrebno je izračunati konstantnu silu F0  koja ubrzava vozilo datim ubrzanjem?

Šema sila koje djeluju na teretno motorno vozilo „Iveco“

Koristeći II. Njutnov zakon da je F=m∙a N

z kojeg izvlačimo da je a=Fm   ms2, a takođe je:

a=vt  ms2  →   v1=a∙t ms

sljedi   v1=Fm ∙t ms

Uvrstimo li relaciju za ubrzanje u jednačinu brzine jednolikog ubrzanog kretanja dobijemo:

vu=v0+Fm∙t  →  v0=0-zadano zadatkom →F=v1∙mt  N

Uvrstimo li: F=70 kmh∙2750 kg22 s  da bismo dobili F potrebno je usaglasiti mjerne jedinice.

F=703,6ms∙2750 Ns2m22s  =19,444[m/s]∙ 2750 Ns2/m22s =2430,50 N

ZADATAK  3. Nazivi pozicija sistema pneumatskog oslanjanja:

Sistem  pneumatskog oslanjanja autobusa (Nunić,2020)

1. trougaona greda, 2. oslonci (naprijed 2; nazad 4),

3. regulator visine, 4. kompresor,

5. rezervoar komprimiranog vazduha,

6. lisnate opruge (gibnjevi), 7. poprečna greda,

8.ventil  i  9. izdvajač kondenzata

Rješenja zadataka izradio

predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                          Prof. dr Zdravko B. Nunić