SAOBRAĆAJNI ODSJEK	          SMJER: SVI SMJEROVI             Školska godina: 2022/2023

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA PRVOG KOLOKVIJUMA održanog 19.04.2023. године

ZADATAK 1:     Pri kretanju putničkog motornog vozila po makadamu odličnog kvaliteta po Wolf-u i usponu od 5[ %] na kog su ugrađeni pneumatici veličine 195x65 R15 i sa koeficijentom prijanjanja  φ=0,6 ; poznati su sledeći podaci: Motorno vozilo pri brzini v=54 [km/h] razvija se na pogonskim točkovima snaga Po=80 [KS]. Ukupna težina vozila iznosi  10280 [N], čeone površine od 1,5[m2],  koeficijent otpora vazduha u vrijednosti od 1 i gustinom vazduha od 1,26[kg/m3]. U suprotnom pravcu od pravca kretanja vozila duva vjetar brzinom vw=10 [m/s].

Odrediti: - maksimalno moguće ubrzanje vozila u datom slučaju, uzimajući da je δ=1, a  g=9,81 [m/s2].

Putničko  vozilo

Ukupni otpor pri kretanju kamiona sa ubrzanjem,  na usponu i sa protivvjetrom:

Iz tabele T.1.1. zbirke riješenih zadataka očitavam f=0,015.

; ;

Po=ΣR∙v →Fo=Pov N

Pov=153,812+503,72+590,625+1047,91∙a N

a=5888015-1248,1571047.91=3925,333-1248,1571047,91=2677,1761047,91

a=2,555 ms2

ZADATAK  2 Putničko motorno vozilo mase  m=900 kg osovinskog rastojanja  l=2,0 [m]; lp=1,2 [m] sa visinom težišta  hc=0,6 [m] razvija maksimalnu efektivnu snagu motora od Pemax=14,7 [KW],  maksimalni efektivni moment Memax=40 [Nm] pri ne=2800 [o/min] i maksimalnu brzinu vozila: vvmax=92 [km/h]. Vozilo se kreće po betonu lošeg kvaliteta po „Wolf-u“ sa koeficijentom prijanjanja φ=0,6. Prenosni odnosi  u mjenjačkom prenosniku: iI=3,4; iIV=0,9 a u glavnom prenosniku: io=5,4 sa stepenom korisnosti u prvom stepenu prenosa: ηpI=0,85 a u četvrtom stepenu prenosa: ηpIV=0,9. Čeona površina vozila iznosi 1,5 [m2],  a dinamički poluprečnik točka je 262 [mm].

Poterebno je izračunati maksimalni uspon koji vozilo može da  savlada i redukovani koeficijent otpora vazduha ukoliko usvojimo f cosα=0,019 i Rw=0?

Putničko  vozilo

a) Obimna pogonska sila na pogonskim točkovima određena je izrazom:

odnosno:

Izjednačavajući ova dva izraza, može se izračunati traženi uspon, jer je:

(Iz  T.1.1. očitavamo f=0,02)

Odnosno zadatkom datom zamjenom:

b) Koristeći jednačinu ravnoteže snage u obliku:

Poslije zamjene poznatih veličina:

→

ZADATAK  3. Nazivi elemenata hidrauličkog servouređaja:

Šematski prikaz hidrauličkog servouređaja

1. rezervoar ulja, 2. pumpa, 3. akumulator pritiska,

4. klip razvodnika, 5. radni cilindar,

6. uljna magistrala, 7. točak upravljača,

8. tijelo razvodnika, 9 i 10. povratni (prelivni) vodovi,

11 i 12. vodovi radnog cilindra, 13. točak i

14. veza točka sa kućištem razvodnika.

Rješenja zadataka izradio      predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                               Prof. dr Zdravko B. Nunić