SAOBRAĆAJNI ODSJEK	             SMJER: SVI SMJEROVI             Školska godina: 2024/2025

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA ŠESTOG  ISPITNOG ROKA održanog 30.06.2025.god.

ZADATAK 1: Pri kretanju motornog vozila „Iveko“ horizontalnim asfaltnom putu srednjeg kvaliteta po Saal-u, u mirnoj sredini, sopstvene mase ms=3000 [kg], opterećen svojom nosivošću dvostruko većom od sopstvene mase.  Poznati su sledeći podaci: Koordinate težišta praznog vozila su lp=3,2 [m], lz=2,5 [m] i visine težišta ht = 0,9 [m]. Težište tereta kao kontinualnog opterećenja nalazi se u njegovom geometrijskom centru i to na rastojanju od zadnje osovine x=0,8 [m] visine ht = 1,5 [m]. Pri brzini v=54 [km/h] razvija se na pogonskim točkovima snaga Po=55 [KS], sa koeficijentom otpora vazduha u vrijednosti od 1 i gustinom vazduha od 1,26[kg/m3] i stepenom korisnog dejstva transmisije ηtr=0,82 .

Potrebno je odrediti veličinu čeone površine vozila.

Šema sila koje djeluju na motorno vozilo „Iveco“

Koristeći jednačinu ravnoteže može se postaviti:

;

; ;

Iz  tabele T.1.1. →  f= 0,018

Ukoliko se zamjeni   i  1[KS] = 0,74 [kW] slijedi

; zatim se uvrste zadane vrijednosti i dobiće se :

33374=23838,3+1∙1,262∙A∙3375

→ A

ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo tipa „Iveko 35S13“ sopstvene mase m=1150 [kg] kreće se po vlažnom kolovozu na horizontalnom putu i u mirnoj sredini. Na vozilo  su ugrađeni pneumatici dimenzije 7,00-20 i dubine šare od 8 [mm], te glavna frikciona jednodiskonska spojnica koja može da prenese maksimalni moment od 340 [Nm]. Maksimalna potisna sila koja djeluje na frikcionu spojnicu iznosi 3100 [N]. Obloga je izrađena od azbesta debljine 5,0 [mm] sa koeficijentom trenja μ=0,35 a širina tarnih površina iznosi 6 [cm].  Potrebno je: dimenzionisati glavnu frikcionu spojnicu, usvojiti standardne prečnike i stvarnu površinu obloge?

Šema sila koje djeluju na vozilo na horizontalnom putu

FμR=i∙μ∙FA= 2∙0,35∙3100 =2170 N

Msmax=FμR ∙Rm →Rm=MsmaxFμR=3402170=0,156682 m

Ds=2∙Rm +b =2·157+60 =374 mm

Du=2∙Rm -b =2·157 -60 =254 mm  →  Usvajam

Iz tabele T:4.1. standardne prečnike: Ds= 380 [mm],

a Du= 220 [mm]

Потребна укупна тарна површина спојнице износила би:

A=Ds2-Du2∙π4 =382-222∙3,144 =960∙3,144 =753,6 cm2

ZADATAK  3.   Nazivi elemenata hidrauličkog servouređaja:

Šematski prikaz hidrauličkog servouređaja

1. rezervoar ulja, 2. pumpa, 3. akumulator pritiska, 4. klip razvodnika, 5. radni cilindar,

6. uljna magistrala, 7. točak upravljača, 8. tijelo razvodnika, 9 i 10. povratni (prelivni) vodovi,

11 i 12. vodovi radnog cilindra, 13. točak i 14. veza točka sa kućištem razvodnika.

Rješenja zadataka izradio                                                       predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                               Red. prof. dr Zdravko B. Nunić